Protokół badań wizualnych złączy spawanych (VT)

| Nr protokołu | VT/2026/014 | Data | 2026-11-12 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zlecenie / obiekt | Linia CIP - rozbudowa (fikcyjne) | Zamawiający | Mleczarnia Przykładowa (fikcyjna) |
| Nr rysunku / izometrii | ISO-CIP-03 rew. B | Etap | po spawaniu, przed trawieniem |

Warunki i kryteria

| Badanie wg | PN-EN ISO 17637 | Kryteria akceptacji wg | PN-EN ISO 5817 |
| --- | --- | --- | --- |
| Poziom jakości | B | Wymagania dodatkowe klienta | grań: kolor maks. poz. 2 (AWS D18.2) |
| Oświetlenie [lx] | ≥ 500 [[DO SPRAWDZENIA - wymaganie]] | Dostęp | lico bezpośredni, grań endoskop |
| Narzędzia | lupa, spoinomierz, endoskop | Stan powierzchni | czysta, bez odprysków |

Wyniki

| Nr złącza | Wymiar | WPS | Spawacz | Lico | Grań | Niezgodności (opis) | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S-01 | Ø51×2 | WPS-141-01 | AB | OK | OK, poz. 1 | - | OK |
| S-02 | Ø51×2 | WPS-141-01 | AB | OK | poz. 3 | nalot w grani ponad wymaganie | nOK - do wycięcia |
| S-03 | Ø51×2 | WPS-141-01 | CD | podtopienie 0,2 mm | OK, poz. 1 | podtopienie lokalne | OK (poziom B) [[DO SPRAWDZENIA]] |

| Wynik ogólny | 2 złącza OK, 1 do naprawy - patrz S-02 |
| --- | --- |
| Uwagi | S-02 wycięte i spawane ponownie jako S-02A - osobny protokół |

| Badający (kwalifikacje) | Przedstawiciel zamawiającego |
| --- | --- |
| imię, nazwisko, data, podpis | imię, nazwisko, data, podpis |