Protokół próby szczelności / ciśnieniowej

| Nr protokołu | PC/2026/006 | Data | 2026-11-14 |
| --- | --- | --- | --- |
| Obiekt / odcinek / nr linii | Linia CIP, odcinek L3 | Zamawiający | Mleczarnia Przykładowa (fikcyjna) |

Próby medium ściśliwym (powietrze, azot) gromadzą energię - stosuj procedury BHP, wymagania zamawiającego i przepisy (np. UDT), jeśli dotyczą.

Parametry próby

| Medium próby | woda | Temperatura medium | 12°C |
| --- | --- | --- | --- |
| Ciśnienie robocze | 6 bar | Ciśnienie próby | 9 bar [[wg wymagań klienta]] |
| Czas utrzymania | 30 min | Dopuszczalny spadek | 0 bar |
| Manometr (nr, zakres, klasa) | M-12, 0-16 bar, kl. 1,0 | Wzorcowanie / legalizacja do | 2027-03-31 |

Przebieg

| Godzina | Ciśnienie [bar] | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| 10:00 | 9,0 | osiągnięcie ciśnienia próby |
| 10:15 | 9,0 | oględziny złączy - brak wycieków |
| 10:30 | 9,0 | koniec próby |

| Nieszczelności (miejsce) | brak |
| --- | --- |
| Wynik próby | POZYTYWNY |

| Wykonawca | Przedstawiciel zamawiającego |
| --- | --- |
| imię, nazwisko, data, podpis | imię, nazwisko, data, podpis |