Checklista instalacji higienicznej (przemysł spożywczy)

| Obiekt / odcinek |  | Data |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprawdzający |  | Wymagania klienta (dokument) |  |

Odwołania ogólne: zasady higienicznego projektowania (np. wytyczne EHEDG), materiały do kontaktu z żywnością (rozporządzenie (WE) nr 1935/2004). Lista nie zastępuje specyfikacji zamawiającego.

| Lp. | Punkt kontroli | Spełnione | Nie | Nie dotyczy | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Materiał zgodny z dokumentacją (gatunek), atesty kompletne |  |  |  |  |
| 2 | Spadki zapewniają opróżnianie, brak zastoin |  |  |  |  |
| 3 | Martwe strefy: odgałęzienia możliwie krótkie (wg wymagań klienta) |  |  |  |  |
| 4 | Grań spoin: kolor w granicach wymagań, brak „cukru” |  |  |  |  |
| 5 | Grań: brak wklęśnięć, nadlewów i niewspółosiowości ponad wymagania |  |  |  |  |
| 6 | Chropowatość powierzchni wewnętrznej (jeśli wymagana) |  |  |  |  |
| 7 | Złącza rozłączne i uszczelki - właściwe materiały, dostęp do mycia |  |  |  |  |
| 8 | Podpory i mocowania - łatwe do mycia, bez szczelin, bez kontaktu z czarną stalą |  |  |  |  |
| 9 | Mycie CIP - dostęp, odpowietrzenia, odwodnienia |  |  |  |  |
| 10 | Powierzchnie po trawieniu i pasywacji - bez zacieków i rdzy |  |  |  |  |
| 11 | Oznakowanie (medium, kierunek przepływu) |  |  |  |  |
| 12 | Dokumentacja powykonawcza kompletna |  |  |  |  |

| Sprawdzający | Przedstawiciel zamawiającego |
| --- | --- |
| imię, nazwisko, data, podpis | imię, nazwisko, data, podpis |